Väikehanke „Tamsalu Gümnaasiumi garaaži renoveerimine“ hanketeade

Tapa Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Tamsalu Gümnaasiumi (Kesk 11, Tamsalu) garaaži renoveerimiseks.

1. Hanke objekt

1.1. Käesoleva hanke objektiks on Tamsalu Gümnaasiumi garaaži renoveerimine vastavalt tööde kirjeldusele ning mahutabelile/maksumuse tabelile.

2. Tööde kirjeldus

2.1. Lammutada olemasolevad garaaži puituksed ja puitlaudadega kaetud aknaavad.

2.2. Lammutada eterniitkatus.

2.3. Eemaldada vanad elektrisüsteemid.

2.4. Paigaldada kaks komplekti tõstuksi, üks neist jalgväravaga. Tõstuste eritoon on RR 29/RAL3009.

2.5. Rajada tõstuste alla betoonist kaldtee. Samalaadne on ehitatud olemasoleva tõstukse alla.

2.6. Paigaldada vähemalt kahekordsed PVC aknad koos palede viimistluse ja aknaplekkidega.

2.7. Korrastada vajadusel sarikad, paigaldada aluskate, roovitus ja uus trapetsprofiil plekkkatusekate. Katusekate roheka tooniga nagu on koolihoonel.

2.8. Ehitada uus tuulekast. Toon sarnane nagu paigaldatavatel tõstustel.

2.9. Paigaldada uste poolsele küljele lumetõke ja mõlemale küljele sadevee ärajuhtimise süsteemid.

2.10. Vajadusel korrastada ning seejärel värvida puitfassaad. Toon sarnane nagu  paigaldatavatel tõstustel.

2.11. Kivifassaadil teostada krohviparandustööd ja viimistleda fassaadikrohviga. Hele toon sarnane koolihoonega.

2.12. Rajada uus elektrisüsteem. Koolihoone kilbist vedada uus 3x25 liin tööõpetuse klassist garaaži.

2.13. Paigaldada nõuetekohane jaotuskilp, nõutavad väljuvad liinid on valgus, pistikud, tööstusvool, side ja reservid.

2.14. Paigaldada LED valgustid, jõupesad, lülitid ja pistikupesad.

2.15. Aknaavade keskmine mõõt (800x1700mm), uks nr 1 (2400x3000mm) ja jalgvärav (standardmõõt), uks nr 2 (3000x3000mm).

2.16. Mõõdud ja toonid enne pakkumist ja/või tellimist üle kontrollida!

2.17. Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades tutvunud objekti olemasoleva olukorraga ning on oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele.

3. Nõuded pakkujale

3.1. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.

3.2.  Pakkuja peab tagama töö tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise ja kui konkreetsete tööde tegemiseks on õigusaktides kehtestatud nõuded, et vastavat tööd võivad teostada isikud, kellel on muuhulgas vajalik vastav majandustegevuse teade, tegevusluba või registreering, siis tagama, et vastavaid töid teostaksid isikud, kellel on õigus selle töö tegemiseks.

4. Nõuded pakkumusele

4.1. Pakkumus tuleb esitada vormi maksumuse tabeli (lisa 2) sisu kohaselt digitaalselt allkirjastatuna.

4.2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 2 kuud.

5. Pakkumuse esitamine ja tähtajad

5.1. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee.

5.2. Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 27. märts kell 14:00.

6. Info ja teabevahetus

6.1. Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab esitades kirjalikult küsimuse e-posti aadressil alo.leek@tapa.ee.

6.2. Küsimustele vastamine toimub kolme tööpäeva jooksul. Juhul kui küsimuse või selgitustaotluse laekumise ja pakkumuse esitamise tähtaja vahele ei jää vähemalt ühte tööpäeva, ei ole hankija kohustatud vastama ja selgitusi andma.

6.3. Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult. Pakkuja on kohustatud selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

7. Hanke menetlemine

7.1. Hankija kontrollib ja hindab pakkumuse vastavust käesoleva hanketeate punktis 4 toodud tingimustele.

7.2. Hankija kontrollib pakkuja vastavust käesoleva hanketeate punktis 3 kirjeldatud kriteeriumitele.

7.3. Hankijal on õigus küsida pakkujatelt täiendavat selgitust või tõendeid käesolevas hanketeates toodud asjaolude kohta.

7.4. Hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus.

7.5. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi eesmärgiga tagada hankija eesmärkide täitmine, st kindlustada nõuetekohane töö hankijale vastuvõetava hinna eest ja eelarvest tulenevate võimaluste piirides.

7.6. Hankijal on õigus vähendada töömahtusid kui maksumused ületavad hanke eeldatavat maksumust ning hankija rahalisi võimalusi. Läbirääkimisi mahtude vähendamiseks võib pidada ka ainult madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga.

7.7. Hanke tulemuste kinnitamine toimub vallavalitsuse korraldusega. Korraldus edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul e-postiga.

8. Lepingu tingimused

8.1. Töövõtuleping sõlmitakse hiljemalt 10 päeva jooksul pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest teavitamisest.

8.2. Lepingu täitmise tähtaeg on 31. juuli 2023.

8.3. Tellija ei tasu ettemaksu.

8.4.  Teostatud töödele kehtib garantii vähemalt 24 kuud.

9. Lisad

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Maksumuse tabel