Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tapa Muusika- ja Kunstikooli saali remonttööd

Tehniline kirjeldus

- Lammutada ja utiliseerida olemsolevad siseuksed (2 kmpl) ja valmistada ette uued ukseavad (3 kmpl)

- Paigaldada uued tuletõkkeuste EI 30 komplektid, viimistleda paled ja katta liistudega.

- Kipsseinad ehitada topeltkipsisga ja vastavalt seinale, kas karkassiga või ilma. Karkassi puhul vahe täita villaga.

- Seinte ehitusel muuta ripplae seinaliistu asukohta uuele seinale. Vajadusel paigaldada uus seinaliist.

- Olemasoleva ripplae riputite reguleerimine ja vajadusel laekinnituste korrastamine.

- Süvistatud elektrisüsteem (uued pistikud kahesed 5tk, lüliti, kaabel, lisaks korrastada olemasolev süsteem tööpiirkonnas).

- Aknaaluse radiaatori asukoha muutmine.

- Seina pinnad viimistleda krohviga v.a aknaga seinal, seal viimistleda pahtli ja värviga.

- Olemasolevate lavaäärsete postide ja lava esise porte katted eemaldada ja viimistleda osmo õliga vineerplaadiga.

- Ehitada puidust ported, mille kõrgus on 1130mm.

- Krohvitud pinna viimistluse ja puidustporte täpset näidist võimalik vaadata renoveeritud ruumides, tulemus peab olema sama.

- Seinad värvida pestava ja kulumiskindla värviga.

- Madalama lava põrand värvida kulumiskindla värviga.

- Paigaldada avalikule ruumile sobiv PVC kate.

- Toonide valik kinnitada enne tellimist.

- Ruumi joonis ja pildid lisas.

- Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

- Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht.

Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida e-maili teel alo.leek@tapa.ee või telefoniteel 5915 1582.