TAPA VALD

TAPA VALD, TAMSALU LINN JÄÄTMEJAAMA  ASFALTPLATSIDE LAIENDAMISE ASFALTEERIMISTÖÖDE NÕUETE TEHNILINE KIRJELDUS

Tee omanik tellija: Tapa Vallavalitsus

Teetööde kirjelduse koostas: Jaanus Annus

Töid teostatakse: 01.07.25- 30.10.25

21.04.2025

Olemasolev olukord

Tamsalu Jäätmejaam asub Lääne- Viru maakonnas Tamsalu linnas aadressil Raudtee tn 4  Jäätmejaama asfaltplatsid on vajalikud prügikonteinerita paigaldamiseks et tagada juurdepääs autodele nende laadimiseks ja tühjendamiseks. Olemasoleva asfalt katendi seisukord on rahuldan ja ei vaja renoveerimist. Asfaltkatendit laiendatakse olemasolevale haljasalale.

Üldeesmärk

Jäätmejaama asfaltplatside laiendamise kaudu parandada jäätmekonteinerite asetust jaamas ja konteineritele juurdepääsu laadimiseks ning konteinerite tühjendamise võimalusi. Samuti annab asfaltplatside laiendamine võimaluse lisada uusi konteinereid. Paraneb töö keskkond ja suureneb jäätmete vastuvõtu võimekus.

Tehnilised näitajad

Tamsalu Jäätmejaam

- rajatava asfaltkatte pindala 720m²

- katte tüüp asfaltbetoon

- põikkalle

-teel 2,0%

-peenral  4%

Plaanilahendus

Jäätmejaama juurdepääs on Raudtee tänavalt.

Ristprofiilid

Asfaltplatsi kogu ulatuses ühepoolne põikkalle 2,0% valdavas haljasala suunas. Nõlvade algus  asfaltkatte servast. Platside servad kindlustada purukruusaga f= 0/32.

Katend

Platsidel kasutatakse tüüpkonstruktsioonina ühekihilist 7cm paksust  asfaltbetoonkatet AC 12 surf 70/100 20 cm paksusel killustikalusel.

- Tihe kuum asfaltbetoon    AC 12 surf  70/100    h=   7 cm

- Lubjakivikillustik alus                                         h= 20 cm

fr. 16/32 kiilutud fr. 8/16

- Kruus dreenkiht (min f=2m/ööp)                         h= 20 cm

- Teepeenral kasutada purukruusa f 0/32                h=   7cm

Asfaltsegu koostamisel ja katendi ehitusel juhinduda Maanteeameti peadirektori 23.12.2015 käskiri nr  0314 „Asfaltist katendite ehitamise juhis“ esitatud nõuetest,. Dreenkiht ja killustikalus tihendada vastavalt kehtivatele normidele.

Veeviimarid

Sadevesi juhitakse teelt 2% kaldega haljasalale.

Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutise liikluskorralduse ehituse ajal korraldab ehituse peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavate tööde etappidele. Vajadusel enne tööde algus tuleb ehitajal koostada või tellida ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Arvestada olemasoleva liiklussageduse ja oludega. Liikluskorraldus peab vastama juhendile „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Vajadusel tänava sulgemise korral juhinduda määrusest nr 3 18 veebruar 2011 „ Tapa valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord“. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada Tapa vallavalitsusega (tee valdajaga).

Ehitustööde korraldamisel tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite juurepääs jäätmejaama olmehoonele ja kuurile.

Tehnovõrgud

Tagada kõigi kommunikatsioonide toimimine ehitustööde ajal. Töötamine kommunikatsioonide kaitsevööndis on lubatud ainult kommunikatsiooni valdaja (volitatud esindaja) kirjaliku tööloa alusel. Enne tööde alustamist kutsuda kohale volitatud esindaja, et täpsustada kommunikatsioonide asukoht ja sügavus.

Kõik kaevetööd ja tagasitäite tihendamised, mis teostatakse olemasolevate kommunikatsioonide läheduses, tuleb teostada ülima ettevaatlikkusega, et ei vigastaks olemasolevaid kommunikatsioone. Kaevetööd kaablikaitsetsoonis on ettenähtud teha käsitsi.

Taotleda Tapa Vallavalitsuselt kaevetööde luba.

Tehnoloogia

Tööd tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03. 08 2015. a määrusest nr 101 „Tee ehitamise  kvaliteedi nõuded“

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on teostatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

Taaskasutatav materjal on olemasolevast muldest väljakaevatav pinnas, mis oma omadustelt kõlbab kasutada mulde alumistes kihtides dreenkihi all. Taaskasutatava materjali filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas.

Keskkonnakaitse

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Lisaks tuleb järgida ka Tapa valla poolt kehtestatud jäätmekäitlusnõudeid. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale ettevõttele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija poolt kooskõlastatud kohta.

Kooskõlastus

Enne tööde algust:

- taotleda Elion Networks AS-lt luba fiiberoptilise kaabli  kaitsevööndis töötamiseks.

- tööde teostamine sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis kooskõlastada Elion Ettevõtted AS

- tööde teostamine elektri võrgu liinirajatiste kaitsevööndis kooskõlastada OÜ

Elektrilevi.

- tööde teostamine vee- ja kanalisatsioonitrasside kaitsevööndis kooskõlastada OÜ Tapa Vesi- ga.

- Tänavavalgustuse kaitsetsoonis töötamine kooskõlastada Virtel Grupp OÜ-ga

|  | Tamsalu Jäätmejaam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | Ehitusobjekti ettevalmistamine |  |  |  |  |
| x | Load | objekt | 1 |  |  |
| x | Mõõdistustööd | objekt | 1 |  |  |
| x | Tööohutus | objekt | 1 |  |  |
|  | Mullatööd |  |  |  |  |
| 30101 | Kasvupinnase eemaldamine | m³ | 40 |  |  |
| 30501 | Dreenkiht (h=20cm,min f=2m/ööp) (kaevandamine+ transport+ paigaldus) | m² | 765 |  |  |
| 30601 | Nõlvade planeerimine purukruusaga kindlustamine (h=7cm) tihendamine | m² | 7 |  |  |
| 30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | m³ | 1 |  |  |
|  | Katendid |  |  |  |  |
| 40501 | Killustikalus ( fr 16/32) ( h=20cm) kiilutus fr 8/16 | m² | 745 |  |  |
| 43002 | sõidutee a/b kate (AC 12 surf 707100 h=7cm | m² | 720 |  |  |
|  | Muud |  |  |  |  |
|  | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiiga | jm | 125 |  |  |
|  |  |  | Hind kokku |  |  |
|  |  |  | Kõik kokku |  |  |
|  |  |  | Käibemaks |  |  |
|  |  |  | Koos käibemaksuga |  |  |